Pohjolan Internet -sivut

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön keräämien tietojen mukaan palovaroitin on  vuonna 2002 auttanut 200 ihmistä pelastautumaan. Tulipaloissa kuolee vuosittain satakunta ihmistä, joista palovaroitin olisi pelastanut joka toisen.  

Suomen kotitalouksista 94 % on jo hankkinut palovaroittimen, mutta vain 17 % tarkistaa kuukausittain varoittimen kunnon. Eniten palovaroittimia on omakoti- ja rivitaloissa. Kesämökeistä vain puolessa on pakollinen palovaroitin. 

Faktaa palovaroittimesta

· Palovaroitin havaitsee pienenkin määrän tulipalossa syntyvää savua. 

· Palovaroitin herättää nukkuvan. 

· Palovaroitin antaa aikaa pelastautua, pelastaa ja jopa sammuttaa alkava tulipalo. 

· Palovaroitin on lakisääteinen varuste, joka kotiin; hankinnasta vastaa asukas.
Asukkaan vastuulla on palovaroittimen oikea sijoitus ja asennus. Mitä enemmän kotona on varoittimia, sitä nopeammin ja varmemmin saa tiedon palon syttymisestä. Palovaroittimen mukana tulee selkeät asennusohjeet. 

Vähimmäismäärä on yksi palovaroitin asunnon kerrosta kohti

Palovaroitin sijoitetaan makuuhuoneiden ja muiden tilojen väliin. Useampikerroksisissa asunnoissa lisävaroitin tulisi sijoittaa kussakin kerroksessa portaikon yläpuolelle.

Suositeltavaa olisi sijoittaa palovaroittimet kaikkiin makuuhuoneisiin ja eteiseen. Palo alkaa useimmiten makuuhuoneesta.  Asunnon uloskäyntireiteille sijoitettu varoitin havaitsee muissa tiloissa syttyvän tulipalon.

Puoli metriä seinästä

Palovaroittimen oikea sijainti on katossa vähintään puolen metrin päässä seinästä ja muista esteistä, sillä savu ja lämpö nousevat ensin kattoon.

Turhien hälytysten välttämiseksi palovaroitinta ei pidä asentaa lieden, uunin, keittolevyn, leivänpaahtimen, saunan, kylpy- tai pesuhuoneen eikä tulisijan tai takan välittömään läheisyyteen.

Testaa palovaroittimesi

Oikein asennettu palovaroitin ei riitä suojaamaan kotiasi, jos sen kuntoa ei tarkisteta säännöllisesti. 

Palovaroitinmalleissa on valinnan varaa. Ne voidaan asentaa yksittäin tai kytkeä sarjaan. Ne voidaan varustaa paristorasialla, joka asennetaan jatkojohdon avulla seinään, jolloin pariston vaihto käy helpommin oikealta korkeudelta. Kuulovammaisille on olemassa erilaisia tärinähälyttimiä. Joissakin malleissa palovaroittimen hälytysäänen korkeutta voidaan myös säätää

Palovaroittimen hoito

· Testaa palovaroitin kerran kuukaudessa ja aina kun olet ollut pitempään poissa. 

· Kun testinappia painaessasi kuulet piippaavan äänen, kaikki on kunnossa. Jotta vältät kiipeilyn vaarat, voit painaa testinappia vaikka harjan varrella. 

· Vaihda varoitinten paristo vähintään kerran vuodessa. Hyvä paristonvaihtopäivä on perinteinen hätänumeropäivä 11 .2. 

· Voit myös hankkia jopa kymmenen vuotta kestävän pariston. 

· Älä poista paristoa varoittimesta muulloin kuin vaihtaessasi sitä uuteen. 

· Puhdista varoittimet kerran vuodessa pölystä kevysti imurilla. Muuten pöly voi aiheuttaa turhia hälytyksiä. 

· Vaihda varoittimet uusiin kymmenen vuoden välein. Voit hävittää vanhat varoittimet muun talousjätteen mukana. Vie käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Pelastustoimilaki

Kotisi paloturvallisuus on sinun vastuullasi. Ei kenenkään muun. Laki on aina puolellasi, jos huolehdit omasta velvollisuudestasi. 

Laki edellyttää myös, että: 

· Kaikkiin asuntoihin asennetaan vähintään yksi palovaroitin joka kerrokseen. Myös kesämökeille. 

· Asunnon haltija, myös vuokralainen, hankkii riittävän määrän palovaroittimia. 

· Asukas on vastuussa palovaroitinten toimintakunnosta.
Pelastuslaki

22 § 

Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus

Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että:

1) viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet ja turvamerkinnät sekä väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti;

2) tulisijat ja savuhormit on nuohottu; sekä 

3) ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot on huollettu ja puhdistettu.

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:

1) 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista, laitteista, joille on tehtävä käyttöönotto- tai määräaikaistarkastus tai jotka on huollettava määrävälein sekä huollon ja tarkastuksen ajankohdasta;

2) tulisijoista ja hormeista, jotka on nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen ajankohdasta, nuohoustyön sisällöstä ja nuohoustyöstä annettavasta todistuksesta; sekä

3) ilmanvaihtokanavista ja -laitteista, jotka on paloturvallisuussyistä puhdistettava määrävälein sekä puhdistuksen ajankohdasta, puhdistustyön sisällöstä ja puhdistustyöstä annettavasta todistuksesta.

