As Oy Palomäenkanta

Huoneiston käyttöohjeet

Huoneiston käyttöohjeista asukas saa ohjeita ja neuvoja kuinka huoneiston hoito suoritetaan oikein ja kuinka menetellään havaittaessa vaurioita huoneiston rakenteissa, materiaaleissa tai laitteissa. Kaikki talon asukkaat hyötyvät talon kunnon tarkkailusta ja ajoissa suoritetuista korjaustoimenpiteistä.

Ei oikeuksia ilman velvollisuuksia

Rakenteiden kosteusvaurioiden tarkkailu

Kylpyhuoneen muovimaton tarkkailu

Ikkunoiden ja ovien tiivisteet

Parvekkeet

Esineiden kiinnittäminen

Pintarakenteiden hoito

Lämmityslaitteet

Ilmanvaihtolaitteet

Vesikalusteet

Viemärin toiminta

Sähkölaitteet

Kotitalouskoneet

Liikkuminen yleistiloissa

Ei oikeuksia ilman velvollisuuksia

Maksaessaan yhtiövastiketta tai vuokraa asukkaalla on täysi oikeus nauttia asumisestaan. Tähän oikeuteen liittyy kuitenkin myös velvollisuuksia. Yhteisömuotoisessa asumisessa on otettava kanssa-asujien tarpeet huomioon jne. Asukkaan on viipymättä ilmoitettava isännöitsijälle tai vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä.

Jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa, asukkaan on ilmoitettava siitä isännöitsijälle tai vuokranantajalle ja varattava tälle mahdollisuus päästä huoneistoon. Asukas, joka laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Asukkaan on lain mukaan hoidettava huoneistoa huolellisesti. Tämä tarkoittaa mm. huoneistokohtaisen ilmanvaihdon, lattialämmityksen ja muiden järjestelmien, koneiden ja laitteiden oikeaa käyttämistä.

Asukkaan kunnossapito- ja ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen takaa sen, että kaikki asukkaat hyötyvät talon tarkkailusta ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Näin vuokrat eli asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina, eivätkä esimerkiksi vesivuotojen aiheuttamat vauriot pääse pitkittyessään aiheuttamaan home- ym. terveydellisiä ongelmia, joiden poistaminen lisää kalliiden korjauskustannusten ohella mm. sairaudenhoitomenoja.

Rakenteiden kosteusvaurioiden tarkkailu

Asukkaalla on välitön ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan vaurioista huoneistonsa rakenteissa.

Ilmoitus heti taloyhtiön edustajalle, jos

Lattiapinnoitteet muuttavat väriään

Tapetit irtoavat seinältä

Maali ei pysy tai hilseilee seinällä tai katossa

Sisätiloissa tuntuu homeen tai "ummehtuneen" hajua

Sisätiloissa on näkyvää homekasvustoa

Jos kosteusvaurioihin ei puututa ajoissa

Vaurio kehittyy nopeasti laajemmaksi

Korjauskustannukset kasvavat

Haitat asukkaalla korjauksesta lisääntyvät

Terveysriskit asukkaalle suurenevat.

Asukkaan tulee järjestää huoltomiehelle pääsy huoneistoon tarkastamaan ja huoltamaan kiinteistön kunnossapitovastuulle kuuluvia rakenteita tai laitteita.

Kylpyhuoneen muovimaton ja laatoituksen tarkkailu

Kosteusvaurioiden syntymisen ja homekasvuston kehittymisen ehkäisemiseksi tulee asukkaan tarkkailla kylpyhuoneen pintatarvikkeiden kuntoa.

Asukas tarkkailee erityisesti kylpyhuoneissa, että

Muovimatot ja saumat ovat ehjät

Muovimatto on hyvin kiinni lattiassa ja seinien alaosissa

Laatoituksissa ei ole halkeamia ja saumat ovat ehjät

Läpiviennit muovimatoissa ovat tiiviit

Ilmoitus vaurioista heti kiinteistön edustajalle.

Ikkunoiden ja ovien tiivisteet

Ikkunoiden ja parvekkeiden heikkokuntoiset tiivisteet aiheuttavat epämiellyttävää vetoa ja turhaa energiankulutusta. Vedon voi parhaiten todeta pakkasten aikaan talvella.

Asukas toimi näin, kun vetää tai ikkunat huurtuvat

Ota yhteys kiinteistön edustajaan, jos epäilet tiivisteiden heikkoa kuntoa tai ikkunat huurtuvat.

Parvekkeet

Suojaa näin parvekerakenteita kosteusvaurioilta:

Pidä vedenpoistoreitit avoimina

Tarkkaile parvekkeen lattian pintarakenteen kuntoa ja ilmoita vaurioista

Lakaise lumi ja sohjo pois parvekkeen lattialta

Ota matot pois lattialta sateiden alettua

Esineiden kiinnittäminen

Esineiden kiinnittämisessä seinä- ja kattopintoihin tulee käyttää kulloinkin tarkoitukseen parhaiten soveltuvaa kiinnitystapaa ja kiinnitintyyppiä. Erilaisille seinärakenteille sekä erilaisille esineille on omat ohjeensa kiinnittämiseen.

Toimi näin esineitä kiinnitettäessä:

A Valmistelut

Kalusta ensin jotakuinkin lopulliseen asuun ja jätä taulujen jne. kiinnittäminen viimeiseksi. Näin vältät turhien reikien tekemisen.

Selvitä huoneiston seinärakenteet ja -tarvikkeet ja niille suositellut kiinnittimet ja kiinnitystavat. Katso tavarantoimittajien esitteet.

Varo rakenteissa kulkevia vesi- ja sähköjohtoja.

Oviin ja ikkunoihin esineiden kiinnittämistä vältetään, sillä pinta vaurioituu.

B Kiinnitykset puuseiniin

Puuseinään soveltuvat parhaiten erilaiset naulat, ruuvit ja koukut

C Kiinnitykset rakennuslevyihin (kipsilevy, vaneri, kovalevy, kuitulevy, lastulevy)

Onttoihin rakenteisiin, kuten erilaisista rakennuslevyistä valmistettuihin seiniin tai alakatto-rakenteisiin käytetään tavallisten puu- ja peltiruuvien, jotka soveltuvat vain kevyille esineille, ohella onttoihin pintoihin tarkoitettuja kiinnittimiä. Näitä ovat ruuvisokka, kumimutteri ja siipiruuvi.

Kevyet esineet voidaan ripustaa seinälle myös katonrajaan kiinnitetyn liukukiskon avulla. Esineet ripustetaan liukujen varaan ohuella, lähea näkymättömällä nailonlangalla. Esineitä voidaan siirrellä helposti eikä seiniin jää kiinnikkeiden jälkiä.

D Kiinnitykset koviin kiviainespintoihin (betoni-, kivi- ja tiiliseinä)

Reiän porauksessa käytetään iskuporakonetta ja kovametallikärkistä poran terää.

Kiinnityskoukut kiinnitetään seinäpintaan yleensä joko naulojen, erilaisten täytemassojen tai tulppien (proppujen) avulla. Jos kiinnityskohta joutuu kovalle rasitukselle tai jos se sijaitsee katossa, ei naulojen, täytemassojen tai tulppien avulla tehty kiinnitys ole riittävän luja. Kevyet esineet voidaan kiinnittää esim. betoniseinään X-naulojen ja -koukkujen sekä erilaisten muovikoukkujen avulla. Raskaat esineet voidaan kiinnittää esim. kumimutterilla betoni- ja tiiliseinään.

E Reiän tekeminen kaakeliin

Jos mahdollista, tee reikä kaakelin saumaan.

Käytetään joko kovametallikärkistä poraa tai pikateräsporaa (ns. metallipora).

Tehdään kaakelin kovaan lasitepintaan ensin varovasti pieni reikä terävällä piikillä. Levyjen reunojen kulmia on varottava, koska niihin tulee helposti halkeamia.

Selvitä reiänteko-ohjeet kaakeleiden ohjemateriaalista.

Vältä reikien tekoa roiskevedelle alttiille alueille.

Pintarakenteiden hoito

Huoneiston käyttöohjeen liitteenä ovat huoneiston pintarakenteiden, tarvikeiden ja laitteiden tavarantoimittajien hoito- ja huolto-ohjeet. Yksityiskohtaiset neuvot tulee katsoa niistä.

Kohtelemalla oikein rakenteita ja pintoja varmistetaan asunnon käyttö- ja vaihtoarvon säilyminen. Yleensä oikea kohtelu merkitsee sitä, että kuluttavia ja vahingoittavia rasituksia kuten iskuja, hankauksia ja pinnoille vahingollisia aineita varotaan.

sisustukseen käytetään oikeita kiinnitystapoja.

kunnossapitotoimenpiteet ovat oikein ajoitettuja ja rakennusosille soveltuvia.

Lämmityslaitteet

Huonelämpötiloilla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen ja energiankulutukseen. Asukkaan tulee ilmoittaa kiinteistön edustajalle huonelämpötilan poiketessa ohjearvoista. Etenkin liian korkeasta lämpötilasta on tärkeää tehdä ilmoitus lämmityskaudella. Yleinen ohjearvo asuintiloissa on noin 20...22C. Liian korkea huonelämpötila johtaa asumiskustannusten nousuun.

Lämpöä luovuttavia osia huoneistoissa ovat lämmityspatterit. Patterin tehtävä on luovuttaa huoneeseen niin paljon lämpöä, että tavoitehuonelämpötila toteutuu. Patterin lämpötila seuraa ulkolämpötilaa ollen kuumin pakkasilla ja haalein leudoilla säillä. Vaikka patteri tuntuu välillä viileältä, voi huonelämpötila olla ihan sopiva ja terveellinen. Patterin osia ovat patteriventtiili, paluuventtiili ja ilmaruuvi. Patteriventtiilillä asukas voi rajoittaa patterin lämmönluovutusta.

Ilmaruuvista voidaan poistaa patteriin syystä tai toisesta kertynyt ilma, joka on useimmiten syynä siihen, ettei patteri lämpiä. Ilmaruuvi avataan tähän tarkoitukseen tehdyllä koloavaimella. Jottei vesi pääsisi valumaan lattialle tai suihkuamaan seinälle, varataan toimeen myös pieni astia ja riepu. Vahinkojen välttämiseksi suositellaan, että huoltomies tekee patterien ilmaukset.

Tärkeät toimintaohjeet asukkaalle lämmityksestä

Ilmoita heti patterin vesivuodosta kiinteistön edustajalle.

Hanki tarkka huonelämpömittari. Sijoita se johonkin oleskelualueelle, ei ulkoseinälle.

Seuraa huonelämpötiloja. Ilmoita liian korkeasta tai liian matalasta lämpötilasta kiinteistön edustajalle.

Patterin pitääkin olla viileä ja varsinkin leudoilla säillä, jos huoneessa on muutenkin lämmintä.

Säädä patterin lämpöä pienemmälle, jos on kuuma. Älä tuuleta lämpöä ulos. Kun tuuletat, niin tuuleta nopealla ristivedolla.

Huonekaluja, verhoja tms. ei tule sijoittaa patterin eteen.

Ilmaustarvetta kuvaa loriseva ääni patterista.

Muista, että kätesi lämpötila on n. +35C. Se aistii esim. +30C:n patterin viileäksi, mutta tosiasiassa tämä patteri vielä lämmittää +21C:sta huonetta.

Ilmanvaihtolaitteet

Jos huoneistossa on koneellinen poisto niin poistoilmapuhallin imee ilmaa niistä huoneiston osista, joissa ilmanvaihdon tarve on suurin, kuten keittiö, kylpyhuone ja vaatehuone. Korvausilma tulee huoneistoon korvausilmaventtiileistä.

Noudata huoneiston ilmanvaihtolaitteiston käyttö- ja hoito-ohjeita. Ilmanvaihto on tärkeä tekijä, jolla hallitaan ilman kosteutta ja puhtautta sekä asumisviihtyisyyttä.

Ilmanvaihto on mitoitettu ns. "normaaliin asumiseen". Ylisuurien kosteus- tai epäpuhtausmäärien hallintaan ilmanvaihto ei riitä, vaan tällöin on vähennettävä näitä päästöjä.

Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa ongelmia

Ikkunat huurtuvat

Ilma ei vaihdu riittävästi makuuhuoneissa

Ruuan käryt leviävät

Rakenteet kostuvat

Homekasvustoa kehittyy

Pintamateriaalien päästöt haittaavat

Näin varmistat ilmanvaihdon toiminnan

Käytä ilmanvaihtoa riittävällä teholla ruuanlaiton aikana. Keittiön ikkunat ja mahdollinen parvekeovi on pidettävä ruuanlaiton ajan suljettuna. Muussa tapauksessa käryt leviävät huonetiloihin. Keittiön viereisen huoneen ikkuna voidaan pitää auki korvausilman saamiseksi.

Puhdista säännöllisesti poistoilmaventtiilit. Venttiilin keskiosan asentoa ei saa muuttaa. Ilmanvaihtoventtiiliä ei saa tukkia. Puhdista myös liesikuvun rasvasuodatin.

Käytä ilmanvaihdon käsiohjausta niin, että ilmavirta on kulloinkin riittävä, muttei liiallinen.

Tuuleta nopeasti ristivedolla.

Ilmanvaihdon voi testata helposti talouspaperilla!

Jos epäillään, että ilmanvaihdon poistoilmaventtiili ei vedä tai että venttiilistä tulee käryä huoneistoon, voidaan asia testata talouspaperilla.

Sopiva ilmavirta pitää talouspaperin paikallaan, liian luja pyrkii imaisemaan kanavaan.

Jos paperi putoaa, on jotain pielessä. Poistoilmaventtiilejä on keittiössä, WC:ssä, kylpyhuoneessa ja vaatehuoneessa.

Asukkaan tehtävänä on kaksi-kolme kertaa vuodessa tarkistaa venttiiliin kertynyt lika ja pöly, ja puhdistaa harjalla ja tiskiaineella. Keittiössä venttiili likaantuu nopeammin.

Poistoilmaventtiili irtoaa vetämällä tai kiertämällä. Jos puhdistuksessa tulee ongelmia, neuvotaan asukkaita yleensä kääntymään huoltomiehen puoleen.

Vesikalusteet

Vesi- ja jätevesimaksut ovat nousseet rajusti viime vuosina. Veden kulutukseen vaikuttavat ratkaisevasti asukkaiden käyttötottumukset. Vuodoista tulee ilmoittaa heti kiinteistön edustajalle. Asukkaalle ei tule laskua korjauksesta.

Asukkaiden on hyvä tietää

Ilmoita heti vuodoista hanoissa ja WC-kalusteissa.

WC:n huuhtelulaitteiden pienetkin vuodot voidaan todeta laittamalla paperinpala pöntön seinälle ja seuraamalla kastuuko se.

Kiinnitä huomiota käyttötottumuksiin. Vesi on kallista!

Pese täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita tai käytä erilaisia säästö- ja vajaatäyttöohjelmia.

Kodinkoneita hankittaessa kannattaa hinnan ohella tehdä vertailuja laitteiden sähkön ja veden kulutuksen osalta ennen kuin tekee ostopäätöksen.

Valitse järkevästi pesulämpötilat.

Seuraa koneen pesuaineentarvetta, älä yliannostele

Älä huuhtele astioita juoksevalla vedellä, kaapaise vain ruuantähteet pois ennen pesua.

Puhdista siivilät säännöllisesti, likainen vesi ei puhdista astioita.

Älä juoksuta vettä tiskatessasi käsin.

Huolehdi pesusuuttimien puhdistuksesta

Sulje astianpesu- ja pyykinpesukoneen hanat jokaisen käyttökerran jälkeen.

Lämmin vesi on lähes kaksi kertaa niin kallista kuin kylmä!

Pyykin- ja astianpesukoneiden asennuksessa on otettava huomioon sekä sähköasennusten että vesi- ja viemäriasennusten asettamat vaatimukset koneiden liittämistavalle.

Pyykinpesukoneen paikka on huoneistossa yleensä kylpyhuoneessa. Jos pesukone sijoitetaan paikkaan, jossa ei ole lattiakaivoa on varmistettava, että koneessa on itsessään ylivuotosuoja.

Astianpesukoneen asennuksessa tulee asukkaan varmistaa kiinteistön edustajalta, että asennus tapahtuu kiinteistönomistajan hyväksymällä tavalla. Muussa tapauksessa asukas on vastuussa vahingosta.

Viemärin toiminta

Viemäriverkosto ei pysty kuljettamaan sinne sopimattomia jätteitä. Tukkeutumisvaaran vuoksi viemäreihin ei saa laittaa seuraavia aineita ja esineitä:

kiinteitä kotitalousjätteitä (perunan, hedelmien tms. kuoret)

kahvinporoja

tupakan tumppeja

kääre- tai sanomalehtipaperia

tekstiilejä

hiekkaa

rakennusjätteitä

rasvaa, öljyä, bensiiniä, liuottimia jne.

ongelmajätteitä

wc-raikastintelineitä, lääkepakkauksia tms. kylpyhuonetarvikkeita.

Asukkaan kuuluu itse puhdistaa viemäripisteiden vesilukot ja kylpyhuoneiden lattiakaivot, joissa on myös vesilukko. Lattiakaivon siiviläkansi irrotetaan ennen vesilukon puhdistamista. Jokaisessa viemäripisteessä on vesilukko, joka estää viemäriverkon hajun pääsyn huoneisiin.

Vesi saattaa pitkän käyttämättömän ajanjakson aikana haihtua vesilukosta, jolloin haju pääsee huoneisiin. Pitkän käyttämättömän jakson ajaksi voidaan vesilukkoon kaataa esim. tilkka ruokaöljyä, joka estää veden haihtumisen vesilukosta.

Sähkölaitteet

Asukkaan on muistettava sähkölaitteista

Viallinen sähkölaite on välittömästi poistettava käytöstä tai korjautettava valtuutetulla sähköalan huoltomiehellä.

Asunnon pistorasioiden, kytkimien ja näkyvien kaapeleiden tulee olla ehjiä. Viat tulee heti korjauttaa.

Eri kokoisia sulakkeita tulee varata asuntoon. Sulakkeen vaihto opetellaan etukäteen.

Varalamppuja kannattaa myös varata asuntoon.

Sähkökatkoksen varalta asunnossa tulisi olla paristolla toimiva käsivalaisin, kynttilöitä ja tulitikkuja tai sytytin.

Mitä saa itse tehdä?

Pääperiaate on, että tavallinen sähkönkäyttäjä ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia.

Asukas saa itse vaihtaa valaisimen lamput ja särkyneet sulakkeet. Varsinaisten sähkötöiden tekeminen on luvanvaraista toimintaa ja vaatii tarpeellisen ammattipätevyyden. Muutamia pieniä, lähinnä siirrettäviin sähkölaitteisiin kohdistuvia korjaustöitä saa tehdä itse.

Valaisimen saa itse kytkeä katossa olevaan valaisinliittimeen eli "sokeripalaan". Tätä varten on katkaistava virta ryhmä- tai mittaritaulun pääkytkimestä. Valaisinta ei saa jättää riippumaan pelkkien liitinten varaan, vaan se on ripustettava kattokoukkuun.

Kiinteisiin asennuksiin ei periaatteessa saa puuttua lainkaan. Vain pistorasioiden ja kytkinten peitekansien irrotus ja kiinnitys on sallittua esimerkiksi tapetoinnin tai maalauksen ajaksi. Työ on tehtävä jännitteettömänä. Jakorasioiden liitinten jännitteettömyys on aina syytä varmistaa hyväksytyllä jännitteen koettimella.

Muista, että vesi johtaa hyvin sähköä. Vältä sähkölaitteiden käyttöä tilanteissa, joissa on runsaasti vettä lähistöllä.

Kotitalouskoneet

Osa kotitalouskoneista, esimerkiksi liesi ja jääkaappi, kuuluu asunnon kiinteään varustukseen. Osan koneista asukkaat hankkivat itse.

Muutamat kotitalouskoneet liitetään sekä sähkö- että vesijohtoverkkoon. Jos asunnossa ei ole valmiina tarvittavia liitoskohtia, turvaudutaan asennusliikkeen apuun ja varmistetaan ennakkoon myös esim. kiinteistön hyväksymä asennustapa.

Kotitalouskoneiden käyttö vaatii usein hiukan opettelua. Kun ostat uusia kodinkoneita, voit laittaa niiden ohjeet talteen.

Hyvä tietää yleensä

Uudet koneet ovat veden ja sähkönkäytön kannalta säästävämpiä kuin vanhat. Vertaa ostotilanteessa energiatietoja ennen kuin teet ostopäätöksen.

Monet paikalliset sähkölaitokset neuvovat kodinkoneiden ja valaisimien sähkönkulutusasioissa. Kysy esitteitä.

Lue laitekohtaiset käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeet ja noudata niitä.

Tutustu laitteiden sijoituskohteisiin.

Pyri käyttämään sähköä ja vettä säästäviä toimintoja.

Kylmälaitteet

Jätä kylmälaitteen (pakastin, jääkaappi) ympärille riittävästi vapaata ilmankierto tilaa ja puhdista sen lauhduttimeen tarttunut pöly kerran vuodessa.

Älä sijoita kylmälaitteita patterin, lieden tai muun lämmönlähteen lähelle.

Vältä kylmälaitteen ovien turhaa avaamista.

Tarkasta kylmälaitteen oven tai kannen tiivisteet aika ajoin.

Hanki lämpömittari, josta voi seurata kylmälaitteen sisälämpötilaa.

Liikkuminen yleistiloissa

Yleistilojen hyvä käytettävyys on tärkeää kaikille asukkaille.

Tärkeää tietoa asukkaille yleistiloista

Yleistiloissa pesutiloja lukuun ottamatta riittää 17-18 C lämpötila.

Vuotavista vesikalusteista tulee ilmoittaa heti kiinteistön edustajalle.

Palaneista lampuista, viallisista pistorasioista jne. tulee ilmoittaa heti kiinteistön edustajalle.

Ulko-ovien tulee sulkeutua kunnolla

Ikkunat tulee olla kiinni talvella laitteiden jäätymisen ehkäisemiseksi.

Kuivaushuoneen laitteita jne. käytetään energiaa säästävästi.

Kellarin-oven tulee sulkeutua kunnolla

Poistoilmaventtiileitä ei saa tukkia.

Korvausilmaventtiilit pidetään auki.

Valot sammutetaan poistuttaessa tiloista.