As. Oy Helsingin Pitäjänpuiston ja As. Oy Helsingin Pitäjänhovin riskikartoitus

Muutoshistoria

| 1 | Hallituksille esitetty luonnos | AM | 16.10.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Lisätty pesukoneiden paineletkujen uusinta, koneiden valvonta ja sulkeminen | AM | 17.10.2013 |
| 3 | Päivityksiä, tekstin muokkausta | AM | 18.12.2013 |
| 4 | Lisätty tehdyt toimenpiteet, lisätty avoimia tehtäviä | AM | 1.10.2014 |

Sisällysluettelo

As. Oy Helsingin Pitäjänpuiston ja Pitäjänhovin riskikartoitus	1

Toteutuneita riskejä	4

Riskit, tehdyt toimenpiteet, puutteet	4

Pelastustie	4

Riski	4

Toimenpiteet	4

Autohalli	5

Riskit	5

Autohallin lukitus	5

Paloriski, hiilimonoksidi	5

Asuntojen paloriski	6

Riskit	6

Toimenpiteet	6

Asuntojen vesivahingot ja sähkötyöt	7

Riskit	7

Toimenpiteet	7

Sähköpääkatkaisijat	7

Käyttöveden pääsulut	7

Porrashuoneet	7

Riskit	7

Toimenpiteet	7

Ilmanvaihtolaitteet, myrkylliset kaasut ja savukaasut	8

Riskit	8

Toimenpiteet	8

Ovien lukitus, porrashuoneet, asunnot, yleiset tilat	8

Riskit	8

Toimenpiteet	9

Hissit	9

Riskit	9

Toimenpiteet	9

Jätehuone	9

Riski	9

Toimenpiteet	10

Kattolumet ja –jäät	10

Riskit	10

Toimenpiteet	10

Piha-alueet	10

Riskit	10

Toimenpiteet	10

Leikkialue	11

Riskit	11

Toimenpiteet	11

Jalkakäytävät	11

Riskit	11

Toimenpiteet	11

Liikenteen riskit	11

Riskit	11

Toimenpiteet	11

Väestönsuojelu	11

Riskit	11

Toimenpiteet	12

Vakuutusturva	12

Riski	12

Toimenpiteet	12

Muut havaitut riskit?	12

Toteutuneita riskejä

Asukkaat ovat liukastuneet tai kaatuneet piha-alueella, jätehuoneen luiskassa, ulkoportaissa sekä jalkakäytävillä.

Eräässä Puiston asunnossa on tapahtunut vakava henkilövahinkoihin johtanut tulipalo.

Ainakin kahdessa muussa tapauksessa Puistossa on ollut asunnon palovahinko, joka on saatu itse sammumaan. Toisessa asukas itse hälytti palokunnan ja toisessa hälytyksen tekivät naapurit palohälyttimen äänen vuoksi.

Autohallissa ja yhdessä autohallin autotallissa on tehty ajoneuvoille ilkivaltaa sekä varastettu ajoneuvoista omaisuutta.

Ulkoiluvälinevarastoissa on tehty lievää ilkivaltaa sekä varastettu (2001-2002) polkupyöriä.

Puiston A-portaan irtainvarastoon on tunkeuduttu murtoraudalla, leikattu komeroiden lukkosinkilät poikki ja varastettu omaisuutta.

Asunnoissa on ollut mm. astianpesukoneista johtuvia vesivahinkoja.

Jätehuoneessa kiinni juuttunut vesihana rikkoutui sitä avattaessa ja jätehuoneeseen vuoti (kylmää) vettä. Vesijohdon sulkuventtiilin paikka ei ollut tiedossa.

Riskit, tehdyt toimenpiteet, puutteet

Pelastustie

Riski

Pelastustielle on pysäköitynä ajoneuvoja, joiden vuoksi pelastuslaitos ei pääse sisäpihalle. Asuntopalossa asukkaat voidaan joutua evakuoimaan parvekkeen kautta ja tämä on mahdollista vain pihan puolelta pelastustieltä. Potilaiden kuljetus sairaankuljetusautoon on helpompaa pihan kautta, koska siellä ei ole portaita.

Toimenpiteet

Valvotaan, ettei piha-alueelle ja pelastustielle pysäköidä ajoneuvoja. Pelastustie pidetään vapaana lumesta. Pelastustien viereiset Hovin puoleiset istutukset leikataan riittävän usein, jotta pelastustien leveys pysyy yli 3,5 m levyisenä.

Pelastustien numerovalaisimesta puuttunut talon numero 12 on lisätty keväällä 2014.

Autohalli

Riskit

Autohallin suurimpana riskinä on ajoneuvosta alkanut tulipalo. Ajoneuvoihin voi kohdistua ilkivaltaa. Ajoneuvoja voidaan ottaa luvatta käyttöön ja niissä olevaa omaisuutta voidaan varastaa. Autohallista on vapaa pääsy porraskäytäviin.

Autohallin lukitus

Autohalliin johtaa kulkuovi kummankin yhtiön A- ja B-portaasta. Jalankulkuliikennettä varten on lisäksi kulkuovi ajoneuvojen nosto-oven vieressä. Kulkuovet avautuvat kulunvalvontaan liitetyillä autopaikkaan, autotalliin tai asuntoon liitetyillä avainlätkällä tai huolto- tai yleisavaimilla. Autohallista pääsee kulkuovien kautta ilman avaimia porrashuoneisiin tai ulos.

Kaikille asuntojen osakkeenomistajille on jaettu asuntokohtaiset ns. emännänavaimet (avainlätkät), jotka mahdollistavat turvallisen jalankulun jätehuoneelle tai pesulaan autohallin kautta.

Moottoriajoneuvoliikennettä varten autohallissa on nosto-ovi, joka avataan sekä sisään että ulos ajettaessa avainlätkällä. Nosto-oven voi avata ja sulkea sisäpuolelta myös oven vieressä olevilla painikkeilla. Vikatilanteissa ovi voidaan laittaa käsin käytettäväksi.

Kulunvalvontajärjestelmä on uusittu 2012. Palauttamatta jääneet tai kadonneet avainlätkät poistetaan järjestelmästä. Jokaisesta avainlätkällä tapahtuneesta ovien avauksesta jää jälki kulunvalvontajärjestelmän tapahtumalokiin.

Tehtävät:

Hoitokunta poistaa kulunvalvontajärjestelmästä palauttamatta jätettyjen tai kadonneiden avainlätkien kulkuoikeudet. Kulkuoikeuksien ylläpidosta on tehty ”rautalankaohjeet” 6.2014.

Autohalliin ulkoa johtavan kulkuoven edusta pidetään puhtaana lumesta ja huolehditaan, että ovi lukittuu (alareunaan voi kertyä lunta, joka estää oven sulkeutumisen).

Autohalliin on 9.2014 asennettu varoitusteipit sadevesiputkiin, jotta niihin ei törmätä.

Betonipylväisiin voitaisiin maalata punaisella betonimaalilla leveät raidat, jotta pylväät erottuisivat paremmin. Samalla saisi väriä autohalliin.

Paloriski, hiilimonoksidi

Autohallissa on palohälytysjärjestelmä, joka tekee automaattisen hälytyksen Pelastuslaitokselle, jos autohallissa tapahtuu tulipalo. Palolaitos on paikalla noin 5-10 minuutin kuluttua hälytyksestä.

Kaikkien ulko-ovien lähellä sammuttimien läheisyydessä sekä palohälytyskeskuksen vieressä on palohälytyspainikkeet, joilla voi tehdä pelastuslaitokselle palohälytyksen.

Alkusammutusta varten autohallissa on yhdeksän kpl 6 kg:n sammuttimia, jotka on uusittu 2010.

Autohallin akkuvarmistettu hätävalaistusjärjestelmä kytkeytyy päälle mahdollisen sähkökatkon sattuessa.

Hiilimonoksidia (häkää) varten autohallissa on tunnistimet, jotka kytkevät autohallin poistoilmapuhaltimen täydelle teholle, jos häkäpitoisuus nousee liian suureksi.

Tupakointi autohallissa on kielletty.

Autopaikoilla saa säilyttää vain moottoriajoneuvoja.

Autopaikkojen vuokrasopimukset on laadittu kirjallisina. Esim. palomääräysten rikkominen johtaa autopaikan vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Vuokralaisille ja autotallien omistajille on jaettu ”avainlätkät”, jotka poistetaan toiminnasta, jos avain hukkuu tai sitä ei palauteta isännöitsijälle.

Autohallissa olevissa autotalleissa saa 14.5.2009 tehdyn palotarkastuspöytäkirjan mukaan säilyttää moottoriajoneuvojen lisäksi vain niihin kuuluvia osia, joita ovat mm. auton tyhjät kattoboksit, lasten istuimet autoon (ei lastenvaunut). Moottoriajoneuvoiksi katsotaan mm. mopot, moottoripyörät, moottorikelkat, ns. mönkijät sekä muut ajoneuvorekisteriin merkityt ajoneuvot. Lisäksi autotalleissa saa säilyttää polkupyöriä, perävaunuja tyhjänä sekä kiinteistön huoltamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja. Autotalliin 82 on myönnetty poikkeuslupa säilyttää vammaiskuljetusvälineitä ja näihin rinnastettavia apuvälineitä.

Pelastuslaitoksen pöytäkirja ja yleiset autosuojia koskevat ohjeet on jaettu autotallien omistajille 7.1.2010.

Kiinteistön päädyssä olevat kolme Hovin autotallia muodostavat yhdessä alle 60 m2:n autosuojan, johon sovelletaan Pelastuslaitoksen alle 60 m2:n autotalleja koskevia määräyksiä, jotka ovat esim. Helsingin pelastuslaitoksen sivuilla: 
http://www.hel.fi/hki/Pela/fi/Ohjeet+ja+lomakkeet

Tehtävät:

Sammuttimet on uusittava vuonna 2020. Sammuttimien toimivuuden tarkastus tehdään ilman erillistä tilausta joka vuosi huhtikuussa. Valvotaan aktiivisesti, että autohallissa ei säilytetä sinne kuulumattomia tavaroita.

Pelastuslaitokselle on ilmoitettu autohallin automaattisen paloilmoittimen uusi yhteyshenkilö/t ja puhelinnumerot virka-aikana ja sen ulkopuolella. Kiinteistöhuoltoyhtiö on vaihtunut 1.9.2014.

Inspekta Oy on tehnyt 10.2014 autohallin paloilmoitinjärjestelmän tarkastuksen, joka tehdään kolmen vuoden välein. Paloilmoitinkaapissa olevissa piirustuksissa autohallin paloalueiden raja on piirretty väärään kohtaan. Virhe voitaneen korjata suoraan alkuperäiseen piirustukseen.

Sovittiin, että Valo palaa asiaan, kun hän on saanut Inspektan virallisen raportin ja mahdollisesti siinä olevat ohjeet virheen korjaamiseksi.

Asuntojen paloriski

Riskit

Sähkölaitteista, kynttilöistä, tupakasta, tms. aiheutuva tulipalo.

Toimenpiteet

Kaikkiin asuntoihin on 2009 asennettu taloyhtiöiden toimesta verkkovirtaan kytketyt Ei161RC -palovaroittimet, joissa on sähkökatkon varalta akkuvarmennus. Akut kestävät laitteiden käyttöiän ja asukkaiden ei tarvitse niitä vaihtaa. Palovaroittimilla on viiden vuoden takuu.

Yli 60 m2:n asuntoihin on kehotettu laittamaan omatoimisesti lisähälyttimet.

Palovaroittimien toimivuus tulisi tarkistaa asukkaiden toimesta kerran kuukaudessa.

Asukkaiden tulisi tarkistaa asuntojen vikavirtasuojakytkimen toiminta kerran kuukaudessa. Vikavirtasuojakytkimen ”sulake” laukeaa, jos sähkölaitteessa syntyy oikosulku.

Tehtäviä: Asuntojen palovaroittimet on uusittava 2020.

Asukkaille annetaan ohjeet palovaroittimien ja vikavirtasuojakytkimien toiminnan tarkastamisesta ilmoitustauluilla esim. 112-päivänä (11.2.). Vikavirtasuojakytkimen tarkastus on kuvattu osakkaille jaetussa Omaan kotiin –kansiossa. Palovaroittimien Käyttöohjeet on jaettu osakkaille palovaroittimien asennuksen yhteydessä.

Kaikkien Puiston asuntojen palovaroittimien ja vikavirtasuojakytkinten toiminta on tarkastettu huoltoyhtiön toimesta 2.2014. Hovissa tarkastus on tehty 9.2014.

Puistossa asukkaille jaetaan joulukuussa 2014 turvallisuustiedote ja Paloturvallisuutta kotona –esite. Hovissa on 2014 jaettu tiedote mm. kynttilöiden ja muun avotulen käsittelystä.

Asuntojen vesivahingot ja sähkötyöt

Riskit

Astianpesukoneiden ja pyykinpesukoneiden vesiputkien vuodot, vesijohtojen vuodot, huonot vesieristeet, oikosulkuvahingot, jne.

Toimenpiteet

Kaikissa vesikalusteiden asennuksissa tms. putkitöissä sekä sähköasennuksissa on käytettävä ko. luvat omaavia asennusliikkeitä. Asuntojen muutostöistä on tehtävä ilmoitus isännöitsijälle ja niihin saa ryhtyä vasta, kun muutostyösuunnitelma on hyväksytty hallituksessa (yhtiöjärjestys, asunto-osakeyhtiölaki).

Tiski- ja pesualtaiden alla on ruuvimeisselillä suljettavat sulkuventtiilit, joilla veden tulo voidaan sulkea esim. vesihanan tai pesukoneiden vuodon tai huollon vuoksi. Myös wc-pöntöissä on vastaava sulkuventtiili.

Uusien astianpesukoneiden alle on asennettava ns. turvakaukalo astianpesukoneen mahdollisen vesivuodon havaitsemista varten.

Pesukoneita on valvottava niiden käytön aikana ja niiden vesihanat on suljettava, kun koneita ei käytetä. Vesijohtoverkostoon liitettyjen laitteiden letkut suositellaan vaihdettavaksi 10 vuoden välein.

Huoltoyhtiö on tarkastanut Puistossa kaikkien huoneistojen vesikalusteiden kunnon ja vuodot 2.2014 ja Hovissa 9.2014.

Sähköpääkatkaisijat

Sähkön pääkatkaisijat ovat kummankin taloyhtiön sähköpääkeskuksissa. Hovin keskus on B-portaan teknisissä tiloissa pesulan vieressä. Puiston keskus on B-portaan puolella lämmönjakohuonetta vastapäätä. Niihin pääsee Puiston A-portaan irtainvaraston kautta tai B-portaasta hissin viereisestä ovesta.

Yleisten tilojen sähkökorjauksissa voidaan tarvittava virtapiiri kytkeä pois käytöstä sähköalakeskusten katkaisijoista tai sulakkeista.

Käyttöveden pääsulut

Tiski- ja pesualtaiden alla on ruuvimeisselillä suljettavat sulkuventtiilit, joilla veden tulo voidaan sulkea esim. vesihanan tai pesukoneiden vuodon tai huollon vuoksi. Myös wc-pöntöissä on vastaava sulkuventtiili.

Molempien kiinteistöjen tuloveden pääsulut ovat Hovin B-portaan lämmönjakohuoneessa vesimittareiden yhteydessä (12 ja 14). Tilaan pääsee yleis- tai huoltoavaimilla.

Putkitöissä voidaan sulkea ko. linjaventtiilit tai muut ko. putkiston sulut (löytynevät LV-piirustuksista).

Porrashuoneet

Riskit

Lattian liukkaudesta johtuen voi tapahtua liukastumisia tasanteilla tai portaissa.

Uloskäytävällä vastoin ohjeita säilytettävät tavarat ovat helppo sytyttämiskohde tuhopolttajille ja palaessaan tavarat muodostavat runsaasti savua, joka täyttää porrashuoneen hetkessä.

Asuntopalosta johtuva savu porraskäytävässä; portaassa säilytettävät esineet voivat haitata pelastushenkilöstöä tai asukkaiden poistumista.

Toimenpiteet

Porrashuone on asuinhuoneistojen ainoa uloskäytävä, jonka vuoksi siellä ei saa säilyttää tavaraa (Pelastuslaki 379/2011 10 §).

Sisäänkäyntien luona on ritilä- sekä kuramatot, jotka estävät pääosin kuran ja veden tulon jalkineissa portaaseen (liukastumisvaara).

Porraskäytävissä on alkusammutusta varten kaksi 6 kg:n sammutinta.

Tehtävä: Sammuttimet on uusittu 2012 ja ne pitää uusia seuraavan kerran vuonna 2022. 
Sisätiloissa olevat sammuttimet tarkastetaan ilman erillistä työtilausta joka toinen vuosi. Sammuttimet on tarkastettu 4.2013 ja seuraava tarkastus on 4.2015.

Valvotaan siivoussopimuksen noudattamista. Portaissa ei saa säilyttää pelastuslain vastaisesti tavaroita.

Ilmanvaihtolaitteet, myrkylliset kaasut ja savukaasut

Riskit

Koneellisen ilmanvaihdon kautta asuntoihin tulee myrkyllisiä kaasuja tai savukaasuja. Pienhiukkasten aiheuttamat terveyshaitat.

Toimenpiteet

Kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihtolaitteiden Hätä-seis-katkaisijat sijaitsevat Puistossa portaiden seinässä pihan puoleisten ovien läheisyydessä. Hovissa ne ovat portaiden seinissä Pitäjänmäentien puoleisten ulko-ovien vieressä.

Jos kiinteistön lähellä tapahtuu esim. teollisuuspalo, voidaan ilmanvaihto pysäyttää em. katkaisijoilla, jotta asuntoihin ei tule savukaasuja ilmanvaihdon kautta.

Vuonna 2002 tehdyn selvityksen mukaan kiinteistön lähellä olevissa yrityksissä ei käsitellä sellaisia myrkyllisiä aineita, esim. klooria, joista aiheutuisi vapautuessaan lähiseudun asukkaille vaaraa. Tulipaloissa voi kuitenkin syntyä esim. muoveista ja liuottimista (Teknosmaalit Oy) terveydelle haitallisia yhdisteitä.

Lähellä kulkevalla rantaradalla ei ole tavaraliikennettä. Alueen halki ei myöskään kuljeteta katuja pitkin säännöllisesti myrkyllisiä tai vaarallisia aineita lukuun ottamatta polttoainekuljetuksia. Ajoneuvoliikenteen onnettomuusriskiä ei kuitenkaan voida sulkea täysin pois.

Kiinteistön ohitse kulkee vilkas autoliikenne ja muutoinkin kaupunki- ja teollisuusympäristössä voi syntyä terveydelle haitallisia pienhiukkasia, jotka saattavat aiheuttaa hengityselinsairauksia, jopa syöpiä. Puiston hallituksessa on 17.12.2013 päätetty vaihtaa ilmanvaihtolaitteiden tuloilmasuodattimet F7-luokasta tehokkaampiin F9-luokan suodattimiin (Hoviin ne on asennettu jo kesällä 2013).

Tehtävä:

Hovin A-portaan katkaisijasta puuttuu tarra ”Ilmanvaihdon hätä-seis-katkaisija”.

Puiston turvallisuustiedotteessa 12.2014 kerrotaan ilmanvaihdon hätä-seis-katkaisijan käytöstä.

Ilmanvaihtolaitteet huolletaan säännöllisesti ja suodattimet vaihdetaan niiden likaannuttua.

Ovien lukitus, porrashuoneet, asunnot, yleiset tilat

Riskit

Asuntomurrot, irtainvarastojen tai ulkoiluvälinevarastojen irtaimistojen varkaudet, tuhopoltot, kerjäys, huijaukset, yms.

Huolto- ja yleisavaimien säilytys

Huoltosopimuksen mukaisesti uusi huoltoyhtiö on asentanut Strömbergintie 14 B-portaan pihan puolen ulkoseinään ovisummeritaulun viereen avainputken, jossa säilytetään molempien taloyhtiöiden huoltoavaimia ja autohallin avainlätkää.

Molempien talojen yleisavaimet, joilla pääsee asuntoihin ja osakasautotalleihin (alkuperäiset lukot), ovat Strömbergintie 14 lämmönjakohuoneessa vesimittareiden vieressä seinässä olevassa avainputkessa. Avainputken lukko on sähköinen ja ohjelmoitavissa. Lukon muistiin jää tiedot lukon avaajasta. Yleisavaimet ovat saatavissa ns. keikkamiehille arkisin kello 6 -17 sekä työnjohtajille ja päivystäjille 24/7.

Huolto- ja yleisavaimia ei tarvitse kantaa mukana ja ne ovat huolto- ja siivoushenkilöstön mukaan lukien Kh-kiinteistöpalvelun korjaushenkilöstön valtuuksien rajoissa aina saatavissa, kun kiinteistölle tullaan.

Toimenpiteet

Kiinteistön lukot ovat Abloy-lukkoja, joiden avaimet ovat Abloy Exec –avaimia. Niitä on voinut teettää vain isännöitsijän kautta tilaamalla. Abloy Exec –avaimen patentti on vanhentunut maaliskuussa 2013, jonka jälkeen lukkoliikkeet ja pikasuutarit ovat voineet tehdä ko. avainten kopioita. Yhtiöiden tilanne on kuitenkin huomattavasti varmempi kuin kiinteistöissä, joissa on vielä käytössä vanhat Abloy Classic -avaimet.

Huoltoyhtiöllä on kiinteistön yleisavaimet. Virka-ajan ulkopuolella avainpäivystyksestä huolehtii joko huoltoyhtiö tai alihankintana vartiointiyritys. Hallitusten jäsenillä, turvallisuus- ja väestönsuojelupäälliköillä ei ole asuntojen yleisavaimia, vaan ainoastaan ns. huoltoavaimet, joilla pääsee yleisiin ja teknisiin tiloihin. Asuntojen lisäturvalukot ovat suositeltavia.

Lumisateella porrashuoneiden, autohallin jalankulkuoven ja jätehuoneen ovi ei ole sulkeutunut lumen pakkautuessa oven alareunaan, mikä on estänyt oven sulkeutumisen. Strömbergintien puolen ulko-ovissa ja jätehuoneessa ongelma poistunee jälkikäteen rakennettujen katosten myötä.

Kaikki ovet on varustettu ”ovipumpulla”, joka vetää oven kiinni. Asukkaiden on pidettävä huoli, että ovet todella lukittuvat.

Oman porrashuoneen ulko-oven voi avata huoneiston Abloy –avaimella sekä asunnosta käsin ovisummerin päätelaitteella, joka on varustettu puhelimella ja osassa asuntoja myös ulko-ovelta kuvaa välittävällä monitorilla. Käytännössä esim. mainosten jakajat saavat oven auki soittamalla tarvittavan useita ovisummereita, kunnes joku päästää heidät sisään.

Tehtävä: 
Hoitokunta poistaa käytöstä poistuneiden avainlätkien kulkuoikeudet.  Kulkuoikeuksien ylläpidosta on tehty ”rautalankaohjeet” 6.2014.

Ulko-ovien edustat puhdistetaan lumesta ja valvotaan, että ovet sulkeutuvat.

Kaikkiin ulko-oviin hankitaan yhdenmukaiset asialliset kilvet, joissa pyydetään huolehtimaan ovien sulkemisesta ja lukitsemisesta.

Hissit

Riskit

Hissi voi jäädä teknisen vian vuoksi kerrosten väliin, jolloin hissistä ei pääse pois. Liikuntaesteiset eivät pääse asunnoista pois tai asuntoihin hissien rikkoutumisen vuoksi.

Toimenpiteet

Hisseistä on hätätilanteiden varalta 24 h hälytys- ja puhelinyhteys hissien huoltoyhtiöön. Hissien huoltoyhtiön kanssa on sovittu, että hissit laitetaan kuntoon myös normaalin huoltoajan ulkopuolella ja viikonloppuna, vaikka korjaustyö on silloin maksullista (arkisin 7-16 korjaustyö sisältyy sopimukseen). 
Puiston hallituksen kokouksessa 23.9.2014 on päätetty laajentaa Kone Täysturva –sopimuksen päivystysaikaa arkisin 7-22 ja lauantaisin 7-18. Hovin hallituksessa asia on myös sovittu.

Jätehuone

Riski

Tuhopoltto, asiaton oleskelu/yöpyminen.

Toimenpiteet

Jätehuoneen ovi on lukittu ja sinne pääsee vain kummankin yhtiön asuntojen avaimilla. Ulkokatoksen ansiosta ovi lukittuu varmemmin myös talvella. Oven sisäpuolella on kehotus varmistaa, että ovi menee kiinni. Tehtävä: Ulko-oven sisäpuolelle kunnon lappu, nyt on vain maalarinteippi.

Kattolumet ja –jäät

Riskit

Katolta putoaa jäätä tai lunta jalankulkijoiden päälle. Tämä koskee erityisesti Puiston Strömbergintien puoleista räystästä.

Toimenpiteet

Kattolumien ja jääpuikkojen tarkkailu sisältyy kiinteistönhuoltosopimukseen. Huoltoyhtiön ankaraa vastuuta on korostettu erillisellä sopimukseen lisätyllä kohdalla.

Autohalliin on hankittu sulkupuomeja, -pylväitä ja -nauhoja ja lippusiimoja, joilla huoltoyhtiö tai tarvittaessa myös asukkaat voivat eristää mahdollisen vaarallisen alueen jalankulkuliikenteeltä jalkakäytävällä, piha-alueella tai autohallissa.

Tehtävä: Huoltoyhtiön lisäksi asukkaat (hallitus ja turvallisuuspäälliköt) ja isännöitsijä tarkkailevat lumi- ja jäätilannetta ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin.

Piha-alueet

Riskit

Lumesta ja jäästä aiheutuvat liukastumiset ja kaatumiset.

Toimenpiteet

Piha-alueiden ja ulkoportaiden koneellisesti tai käsin tehtävä liukkaudentorjunta sisältyy kiinteistöhuoltosopimukseen. Liukkaudentorjunnassa voi olla viiveitä lumisateen tai jäätymisen ajankohdasta riippuen.

Asukkaiden omatoimista liukkaudentorjuntaa varten ulkoiluvälinevarastoihin ja autohalliin on hankittu lumikolia ja lumilapioita sekä jäärautoja.  Pihalla on kaksi hiekoitusastiaa, josta myös asukkaat voivat suorittaa omatoimista hiekoitusta. Lisäksi talveksi on ulko-ovien viereen laitettu ämpärissä hiekoitushiekkaa. Katso myös kohta Kattolumet- ja jäät.

Jätehuoneen luiska on katettu katoksella keväällä 2012. Luiskaan asennettiin käsijohde myös toiselle puolelle. Puiston molemmat ulkoportaat on katettu tammikuussa 2014.

Osakkaille on vuoden 2013 alussa jaettu ns. emännänavaimet (1 kpl avainlätkä), jotka mahdollistavat asukkaiden jalankulun autohallin kautta esim. jätehuoneelle tai pesulaan. Jätehuoneelle autohallista johtavassa luiskassa on sulanapitojärjestelmä.

Tehtävät: 
Valvotaan huoltoyhtiön toimintaa ja reklamoidaan siitä tarvittaessa.

Leikkialue

Riskit

Putoaminen leikkivälineistä, juuttuminen telineisiin, sormen tarttuminen leikkitelineiden reikiin, kaatumiset ja liukastumiset, lasin sirut ja muut terävät esineet leikkialueella, jne.

Toimenpiteet

Leikkialueen laitteiden turvallisuus kuuluu palvelun tarjoajan eli taloyhtiöiden vastuulle.

Leikkialue on tarkastettu ulkopuolisen turvallisuusyrityksen toimesta 2013.

Tehtävä: Leikkialueiden tarkastuksista ei ole sellaista pakottavaa lainsäädäntöä, joka edellyttäisi ulkopuolisen tarkastajan esim. vuosittain suorittamaa tarkastusta. Huoltoyhtiö tarkastaa leikkialueen kerran kuukaudessa. Lisäksi huoltoyhtiö tarkastaa laadunvarmennuskierroksilla leikkialueen kaksi kertaa vuodessa.

Jalkakäytävät

Riskit

Jalankulkijoiden liukastuminen tai kaatuminen.

Toimenpiteet

Jalkakäytävien hoito kuuluu Helsingin kaupungille, jonne tulee reklamoida, jos hoitoa laiminlyödään.

Ulkoportaiden edustojen lumityöt ja hiekoitus mukaan lukien Strömbergintien portaat ja niiden edusta sisältyvät kiinteistöhuoltosopimukseen. Asukkaiden on mahdollista suorittaa myös omatoimista liukkaudentorjuntaa.

Liikenteen riskit

Riskit

Pitäjänmäentiellä ja Strömbergintiellä on varsin vilkas työmatkaliikenne. Vaikka sallittu ajonopeus kiinteistön kohdalla on 40 km/h, ovat todelliset nopeudet tätä suurempia.

Toimenpiteet

Asukkaiden on kiinnitettävä erityistä huomioita (pienten) lasten valvontaan, jotta he eivät pääse yksin ylittämään ko. väyliä. Pitäjänmäentie ja Strömbergintie voidaan ylittää niiden risteyksessä valo-ohjattua suojatietä pitkin varoen kääntyviä sekä mahdollisesti punaisia päin ajavia ajoneuvoja.

Autohallista kadulle vievän luiskan kohdalla on poistettava näkemäesteet ts. pensaita on karsittava vuosittain.

Väestönsuojelu

Riskit

”Perinteisen” väestönsuojelun riskit, kuten ydinvoimalaonnettomuus ja sotariskit.

Toimenpiteet

Kummallakin yhtiöllä on nimetyt väestönsuojan hoitajat.

Väestönsuojan laitteet ja varusteet on tarkastettu ja täydennetty 2011. Varusteet on tarkastettava 2016.

Väestönsuojelussa noudatetaan viranomaisten ohjeita ja soveltuvilta osin aikaisemmin laadittua väestönsuojelusuunnitelmaa.

Vakuutusturva

Riski

Puutteellinen vakuutusturva voi johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin omaisuus- ja vastuuvahingoissa sekä riita-asioissa (oikeusturva).

Toimenpiteet

Kummallakin yhtiöllä on Colemont -vakuutusmeklarin hoitama kiinteistövakuutus, joka sisältää omaisuus-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset mukaan lukien hallitusten vastuuvakuutukset.

Yhtiöiden alueilla tapahtuvia asukkaiden tapaturmavahinkoja varten on erillinen Colemontin yksityistapaturmavakuutus, joka korvaa tapaturman, jos sitä ei korvata muun vakuutuksen perusteella (esim. työtapaturmavakuutus). Vakuutettuina ovat taloyhtiössä vakituisesti asuvat asukasrekisteriin merkityt henkilöt sekä talkoisiin ilman taloudellista korvausta osallistuvat henkilöt.

Tehtävä: Meklari kilpailuttaa vakuutukset noin kolmen vuoden välein ja samalla tarkistetaan vakuutusturvan riittävyys, vuosivähennykset ja omavastuutasot. Vakuutukset on kilpailutettu viimeksi 5.2011.